社區瓦斯使用常識

一、使用瓦斯應注意事項

  - 使用瓦斯地方必須空氣流通，不僅安全，而且熱效率高。

  - 熱水器應裝在室外，以免瓦斯外洩中毒。

  - 使用瓦斯前應注意是否有臭味，確定沒有漏氣，再開火使用。

  - 瓦斯爐應放在不燃性材料如瓷硬不鏽鋼台上，如是木質檯桌，上面應加一層鐵皮。

  - 瓦斯爐旁邊，切勿放置易燃物品。

  - 使用瓦斯時，人不要遠離，如因事外出，一定要關好爐具上開關及瓦斯總開關。

  - 聞到瓦斯臭味，或是關閉所有瓦斯器具上開關之後，瓦斯表仍在轉動，定有漏氣，應立即詳細檢查。

  - 檢查漏氣可用毛筆沾肥皂水塗抹，冒泡地方就是漏氣之處。

  - 檢查漏氣切勿用火柴或打火機，以防引起爆炸。

  - 注意橡皮管安全：第一、管的長度最好不要超過一公尺，接頭地方一定加安全夾，以防止鬆脫。第二、保持清潔，尤不可熱油濺燙。如發現有老化、龜裂及蟲咬現象，應立即換新，以防漏氣。

  - 如果需要移動瓦斯器具位置，或是增加管線，一定要通知瓦斯公司派人設計施工，切勿自行動工改裝，以免發生危險。

二、瓦斯漏氣的處理

室內聞到大量瓦斯臭味，立即作以下應變措施：

  - 關閉所有瓦斯開關。

  - 打開門窗。

  - 不能有任何火種，以防爆炸。

  - 如發現漏氣地方，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，以減輕漏氣程度。

  - 不要用電扇及排油煙機來排除瓦斯，可用扇子搖動，使瓦斯飃散。

  - 打電話通知瓦斯公司。

三、常引起瓦斯災害原因

  - 瓦斯器具品質不良。

  - 瓦斯器具放置地點不當，空氣不流通，燃燒不完全。

  - 瓦斯器具附近堆放易燃物品。

  - 使用方法錯誤不當。

  - 瓦斯管、橡皮管等損壞漏氣。

  - 忘記關閉瓦斯開關或火焰被湯水熄滅而漏氣。